Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 16-05 от 19 января 2016 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» муниципального района «Медынский район» Калужской области Материалы по обоснованию (читать в новой редакции) Калуга 2016 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 16-05 от 19 января 2016 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» муниципального района «Медынский район» Калужской области Материалы по обоснованию (читать в новой редакции) Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2016 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

ведущий инженер-землеустроитель                                                         Кутова Ю.И.

инженер- программист                                                                              Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                             Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                          Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                           Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                               Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	16

I.II.1 Климат	16

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	18

I.II.3 Поверхностные воды	19

I.II.4 Подземные воды	20

I.II.5 Инженерно-геологические условия	22

I.II.6 Месторождения полезных ископаемых	23

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	24

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	25

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	27

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	30

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	33

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	41

I.IV Современное использование территории сельского поселения	44

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	44

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	45

I.IV.3 Жилищный фонд	49

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	50

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	53

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	55

II. I. Население	55

II. II. Экономическая база и занятость населения	57

II.III Инженерно-техническая база	58

II.III.1 Водоснабжение и водоотведение	58

II.III.2 Газоснабжение и теплоснабжение	58

II.III.3 Электроснабжение и связь	59

Список используемой литературы:	61

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» Медынского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» Медынского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» Медынского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» Медынского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» Медынского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» Медынского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» Медынского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.5 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» Медынского района Калужской области | 1:20000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |  |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» Медынского района Калужской области | 1:20000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» Медынского района Калужской области | 1:20000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» Медынского района Калужской области | 1:20000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» Медынского района (МО СП «Деревня Варваровка», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244; а также в соответствии со схемами территориального планирования Калужской области и Медынского района.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 16-05 от 19 января 2016 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Деревня Варваровка» до 2037года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Медынского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1. Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Медынский район».

3.Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Деревня Варваровка».

4.Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозайки, созданной на основе аэрофотосъёмки (залета 2007г.).

5.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

-Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Деревня Варваровка»  расположено на территории Медынского района Калужской области. Административный центр сельского поселения – Деревня Варваровка находится в 4 км к северу от города Медынь, 66 км к северо-западу от г. Калуги. Через сельское поселение проходит автомобильная дорога регионального значения общего пользования «Медынь – Верея». В состав сельского поселения «Деревня Варваровка» входят следующие населенные пункты: дер. Варваровка, дер. Александровка, дер. Кочубеевка, дер. Мансурово, дер. Пирово, дер. Согласие, дер. Хвощи, дер. Исаково, дер. Митрохино.

Площадь сельского поселения составляет 9750,10 га, численность населения 236 человека.

Описание границы муниципального образования сельского поселения "Деревня Варваровка":

Текстовое описание границы сельского поселения "Деревня Варваровка" произведено согласно цифровым обозначениям в направлении север - восток - юг - запад.

Граница сельского поселения "Деревня Варваровка" проходит следующим образом:

1) от опорной точки 1 через лесной массив в направлении север - северо-восток на протяжении 340 м и далее в юго-восточном направлении на протяжении 620 м до пересечения с границей муниципального образования "Село Кременское" (узловая точка 7);

2) от узловой точки 7 в юго-восточном направлении через участок заболоченного леса на протяжении 1565 м (узловая точка 11);

3) от узловой точки 11 в общем северном направлении через лесной массив на протяжении 810 м (узловая точка 17);

4) от узловой точки 17 в общем восточном направлении вдоль границы лесного массива на протяжении 946 м и далее через лесной массив на протяжении 240 м (узловая точка 24);

5) от узловой точки 24 в направлении юго-восток вдоль границы лесного массива на протяжении 1008 м и далее на север - северо-восток через лесной массив на протяжении 470 м до пересечения с безымянным ручьем (узловая точка 36);

6) от узловой точки 36 в направлении северо-восток по границе лесного массива до пересечения с автомобильной дорогой Каляево - Громыкино и далее на восток - юго-восток вдоль автомобильной дороги на протяжении 1552 м (узловая точка 46);

7) от узловой точки 46 в направлении запад - юго-запад по границе лесного массива на протяжении 596 м и далее на юг - юго-запад через лесной массив и участок заболоченного леса на протяжении 2133 м (узловая точка 59);

8) от узловой точки 59 в общем северо-восточном направлении через лесной массив на протяжении 1460 м (узловая точка 68);

9) от узловой точки 68 в общем направлении юг - юго-восток по границе лесного массива на протяжении 890 м и далее в южном направлении через лесной массив до пересечения с безымянным ручьем (узловая точка 77);

10) от узловой точки 77 вдоль берега безымянного ручья, через лесной массив в общем восточном направлении на протяжении 1053 м до узловой точки 82;

11) от узловой точки 82 через лесной массив в направлении юг - юго-восток на протяжении 482 м и далее в общем юго-западном направлении по границе лесного квартала N 65 до узловой точки 89;

12) от узловой точки 89 через лесной массив в направлении юго-восток на протяжении 620 м и далее в общем западном направлении на протяжении 695 м до узловой точки 96;

13) от узловой точки 96 в общем направлении юг - юго-восток через лесной массив на протяжении 2400 м до пересечения с границей муниципального образования "Деревня Глухово" (узловая точка 112);

14) от узловой точки 112 через лесной массив в общем западном направлении, через 920 м в направлении юг - юго-запад на протяжении 1870 м и далее на запад до пересечения с автомобильной дорогой Кочубеевка - Хвощи (узловая точка 125);

15) от узловой точки 125 через лесной массив в направлении восток - юго-восток до пересечения с автомобильной дорогой Медынь - Федоровка (узловая точка 136);

16) от узловой точки 136 в направлении юг - юго-запад вдоль автомобильной дороги на протяжении 880 м (узловая точка 140);

17) от узловой точки 140 через лесной массив в направлении юго-восток на протяжении 2760 м и далее в восточном направлении на протяжении 930 м до пересечения с р. Голомановкой (узловая точка 164);

18) от узловой точки 164 в направлении юго-восток по руслу р. Голомановки до пересечения с границей муниципального образования "Село Адуево" (узловая точка 200);

19) от узловой точки 200 в северо-западном направлении через лесной массив на протяжении 198 м, в юго-западном направлении на протяжении 210 м и далее до пересечения с р. Нигой (узловая точка 208);

20) от узловой точки 208 в общем направлении запад - северо-запад по руслу р. Ниги до пересечения с границей муниципального образования "Город Медынь" (узловая точка 330);

21) от узловой точки 330 в западном направлении по руслу р. Ниги на протяжении 820 м (узловая точка 389);

22) от узловой точки 389 в направлении юг - юго-запад через лесной массив на протяжении 1090 м (узловая точка 398);

23) от узловой точки 398 в северо-западном направлении через лесной массив на протяжении до пересечения с автомобильной дорогой Медынь - Кременское (узловая точка 402);

24) от узловой точки 402 в направлении юг - юго-запад по западной обочине автомобильной дороги Медынь - Кременское на протяжении 550 м (узловая точка 403);

25) от узловой точки 403 в общем направлении запад - северо-запад через лесной массив на протяжении 1375 м (узловая точка 413);

26) от узловой точки 413 через лесной массив в юго-западном направлении на протяжении 1030 м и далее в западном направлении на протяжении 360 м до пересечения с границей муниципального образования "Деревня Романово" (узловая точка 420);

27) от узловой точки 420 через лесной массив в северо-западном на протяжении 900 м и далее в юго-западном направлении через лесной массив на протяжении 550 м до северной части заболоченного участка (узловая точка 430);

28) от узловой точки 430 в северо-западном направлении на протяжении 2016 м через лесной массив (узловая точка 444);

29) от узловой точки 444 через лесной массив в северо-восточном направлении и южном направлении на протяжении 380 м и далее на север 490 м (узловая точка 451);

30) от узловой точки 451 в северо-западном направлении через лесной массив на протяжении 654 м и далее на запад - юго-запад вдоль контура лесного массива на протяжении 484 м до южного угла поля в ур. Митрохино (узловая точка 456);

31) от узловой точки 456 в юго-западном направлении на протяжении 1370 м через лесной массив до узловой точки 461, расположенной в 230 м к западу от места впадения безымянного ручья в р. Медынку;

32) от узловой точки 461 в направлении север - северо-запад вдоль русла р. Медынки на протяжении 809 м до места впадения в реку безымянного ручья (узловая точка 480);

33) от узловой точки 480 в северо-западном направлении по руслу р. Медынки до пересечения в северной части ур. Бараково с границей муниципального образования "Деревня Гусево" (узловая точка 557);

34) от узловой точки 557 в северо-западном направлении по руслу р. Медынки на протяжении 630 м до узловой точки 640;

35) от узловой точки 640 в направлении восток - северо-восток через поле на протяжении 890 м (узловая точка 643);

36) от узловой точки 643 в направлении запад - юго-запад по границе лесного массива на протяжении 590 м до южного угла лесного массива и далее на север - северо-запад по границе лесного массива на протяжении 700 м (узловая точка 654);

37) от узловой точки 654 через лесной массив в направлении 505 м и далее в северо-западном направлении на протяжении 448 м (узловая точка 661);

38) от узловой точки 661 в юго-западном направлении через лесной массив на протяжении 360 м и далее в общем северо-западном направлении вдоль границы лесного массива на протяжении 835 м до пересечения с р. Медынкой (узловая точка 671);

39) от узловой точки 671 в общем северном направлении вдоль русла р. Медынки до узловой точки 681;

40) от узловой точки 681 через лесной массив в направлении север - северо-восток на протяжении 440 м и далее в общем юго-восточном направлении через лесной массив на протяжении 645 м (узловая точка 694);

41) от узловой точки 694 через лесной массив в юго-западном направлении на протяжении 600 м и далее на юго-восток на протяжении 265 м (узловая точка 699);

42) от узловой точки 699 в общем восточном направлении вдоль границы леса на протяжении 557 м и далее 808 м через лесной массив до узловой точки 706;

43) от узловой точки 706 в направлении север - северо-запад через лесной массив на протяжении 1192 м до южного края заболоченного участка леса (узловая точка 714);

44) от узловой точки 714 через лесной массив в направлении запад - северо-запад на протяжении 735 м и далее в направлении юг - юго-запад на протяжении 169 м (узловая точка 718);

45) от узловой точки 718 в общем северо-западном направлении по границе лесного массива на протяжении 606 м и далее через заболоченный участок леса на протяжении 267 м до узловой точки 725;

46) от узловой точки 725 в общем направлении север - северо-запад по границе лесного массива на протяжении 1440 м (узловая точка 734);

47) от узловой точки 734 через лесной массив в направлении восток - северо-восток на протяжении 730 м и далее в направлении север - северо-восток на протяжении 186 м до узловой точки 741;

48) от узловой точки 741 в направлении запад - северо-запад через лесной массив на протяжении 370 м и далее в северном направлении вдоль границы лесного массива на протяжении 653 м до узловой точки 752;

49) от узловой точки 752 в общем северо-восточном направлении через лесной массив на протяжении 2020 м до узловой точки 775;

50) от узловой точки 775 в общем направлении север - северо-восток через лесной массив и заболоченный участок леса на протяжении 1220 м до пересечения с границей муниципального образования "Село Передел" (узловая точка 783);

51) от узловой точки 783 в общем направлении север - северо-восток по границе лесного квартала N 59 до опорной точки 1.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат Медынского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Наиболее холодный месяц – январь, со средней температурой минус 10 С. Самый теплый – июль. Среднегодовое число солнечных дней – 70. Среднегодовое количество осадков – 627 мм, из них 70% приходится на весеннее - летний период. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков, которое по Калужской области в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляет: Среднее за год 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 2,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (3,2-3,4 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (2,3-2,6 м/сек).

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долин рек меридианального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

Выводы:

Климатические условия в целом благоприятны для земледелия.

В течение трех летних месяцев средние температуры воздуха составляют 17-18  ̊ С. Вода в реках прогревается до 18-19  ̊ С. Скорость ветра в среднем 2,6 м/сек. Зимы мягкие со средними температурами 8-9  ̊ С. Все это создает благоприятные условия  для организации отдыха, как летом, так и зимой.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие каменноугольные, юрские и четвертичные отложения. В основании каменноугольных отложений залегают известняки мелкозернистые.

На их размытой кровле залегает глинистая толща бобриковского горизонта с чередующимися прослоями глин, песков, углей. Мощность горизонта 10 м. С размывом на неровной поверхности бобриковского горизонта залегает двухслойная толща тульского горизонта, представленная в нижней части мелкозернистыми кварцевыми песками, в верхней - темно - серыми глинами с прослоями песков, реже известняками. Общая мощность отложений от 47 до 76 м.

Ниже по разрезу на размытой кровле тульского горизонта залегает преимущественно известняковая толща окского горизонта, представленная отложениями Алексинского, Михайловского горизонтов. В основании указанных горизонтов залегают прослои песков или глин.

На известняках тарусского горизонта повсеместно залегает специфическая толща стешевского горизонта. Она представлена глинами темно - серыми. Горизонт стешевских глин вскрывается в долине реки Медынки. Благодаря своим пластическим свойствам горизонт служит региональным водоупором, а в местах его выхода на поверхность, как это имеет место в долине реки Медынки, возможны оползни.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают реки: Медынка, Нига, Мисида, Зазулинка, Дынка, Голомановка. Самая крупная река Медынка.

Все реки по величине и среднегодовым расходам относятся к малым (среднегодовой расход не превышает 36 – 40 м3/сек.).

Весной поймы рек заливаются паводковыми водами.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

-хозяйственно-бытовых;

-промышленных;

-транспортных;

-рыболовных;

-рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Медынка общей длиной 51 км протекает в западной части территории. Русло ее извилистое, изобилует излучинами, старицами. Ширина реки изменяется от одного до десяти метров, глубина не превышает 2,5 м. Дно илистое. Скорость течения изменяется от 0,2 до 2 м/сек.

Основным источником питания реки являются талые снеговые воды, составляющие 54% годового стока, на долю подземного питания приходится 36,6%, 9,4% речного стока, который формируется за счет дождевых вод. Сток реки зарегулирован плотиной, в связи с чем интенсивность половодья значительно снизилась.

Половодье начинается в конце марта - начале апреля и продолжается до середины мая. В течение 10-15 дней уровень воды в реках поднимается на 2-5 метров, достигая своего максимума во второй половине апреля.

В сельском поселении есть искусственные водоемы – пруды, копани. Большинство из них создано в долинах небольших ручьев, балках и лощинах. Средний размер прудов около 1 га. Рассматриваемая территория характеризуется довольно большим количеством ручьев, истоком которых служат восходящие родники.

### I.II.4 Подземные воды

Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения. Благоприятные климатические условия, характеризующиеся преобладанием осадков над испарением, сильное дренирующее воздействие современных и древнечетвертичной долин, способствует интенсивному водообмену и образованию мощной, до 100 метров, зоны пресных вод.

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория расположена на юго-западном крыле Московского артезианского бассейна. Рассмотренный выше комплекс геологических образований является водоносным. Четвертичный водоносный горизонт безнапорный или слабонапорный со свободной поверхностью зеркала грунтовых вод. Он характеризуется как маловодообильный, вместе с тем за счет инфильтрации подтока из нижележащих грунтов он питает многочисленные (около 100) колодцы и копаные грунты, которые используются местными жителями для хозяйственно-бытовых нужд.

Уровень воды в колодцах находится на различных глубинах от 0,5 до 1,5м (в долине реки Медынки), по 5-7 метров в районе жилой застройки. Величина дебитов колодцев составляет 0,1 - 0,3 м/сек. Ориентировочный водозабор из них составляет 135 м /сут.

Воды техногенного горизонта по результатам химического анализа для безнапорных сооружений в слабофильтрующих грунтах характеризуются средней или слабой углекислой агрессией к бетонам повышенной плотности на портландцементе, шлакопортландцементе, сильной сульфатной агрессией к особо плотным бетонам на несульфатостойком цементе.

Столь высокий уровень грунтовых вод характеризует территорию как подтопляемую. Освоение перспективных площадей будет сопровождаться подъемом уровня грунтовых вод и подтоплением новых площадей. Необходимо предусмотреть мероприятия по организации поверхностного водоотвода и благоустройству территории.

Для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения используются подземные воды четвертичного, протвинского и тарусско- окского водоносных горизонтов.

Протвинский водоносный горизонт имеет ограниченное распространение, он отмечается в северной и северо-восточной частях планируемой территории. Водовмещающие породы представлены крепкими известняками, сильно трещиноватыми. Подстилается водоупор повсеместно стешевским водоупором, перекрывается отложениями четвертичного комплекса. Мощность горизонта до 11 м.

Тарусско - Окский водоносный горизонт распространен повсеместно, водовмещающими являются трещиноватые известняки. В горизонте выделяются два подгоризонта: верхний- тарусско - михайловский, нижний - алексинский. Они разделены между собой выдержанным по площади Михайловским водоупором. Мощность глин 2-4 метра.

Тарусско-Михайловский водоносный подгоризонт развит повсеместно. В кровле горизонта залегают преимущественно стешевские глины мощностью 1,2 - 7метров, реже четвертичные образования.

Нижним водоупором являются Михайловские глины. Водовмещающие известняки трещиноватые, залегают на глубинах от 13-23 метров. Мощность их 15-82 метра. Водоносный горизонт имеет напорно - безнапорный характер. Величина напора на кровлю составляет 2-3 метра.

Питание подгоризонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков из вышележащего четвертичного горизонта.

Алексинский водоносный подгоризонт признан бесперспективным.

Тарусско - Окский водоносный горизонт эксплуатирует 5 водозаборных скважин. Водоотбор на них составляет 350 м/сутки. Санитарное состояние вод удовлетворительное. Тарусско - Окский горизонт сверху перекрывается толщей верхне - тульских водоупорных глин, подошвой ему служат глины бобриковского горизонта. Водовмещающими являются пески мощностью от 6,6-34,4 метров, залегающие на глубинах от 91-118 метров. Нижнее-тульский водоносный горизонт высоконапорный, напор на кровлю составляет 60,6-78,7м, в среднем 70м. Питание водоносного горизонта происходит за пределами проектируемого района на юге и юго - востоке. Грунтовые воды вскрыты почти повсеместно на глубинах от 0,3-4,3 метров. В основном они залегают на глубине 0,5-1,5метров

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Территория относится к южному склону Смоленско-Московской возвышенности, представлена пологоволнистой равниной. Абсолютная высота 190-210 м. Глубина речных долин 30-40 м.

В целом  территория представляет собой аккумуляторную равнину. Формирование рельефа связано с деятельностью ледников, их талых вод и послеледниковой эрозией.

В геологическом  отношении территория имеет сходные черты с северными районами группы, входящими в зону влияния Московского ледника. Территорию слагают суглинки Московской морены. По долинам рек их перекрывают аллювиальные пески.

Дочетвертичные отложения, представленные комплексом известняков и доломитов с прослоями глин, песков и бурого угля, не выходят на поверхность.

В тектоническом плане изучаемая территория относится к юго-западной окраине Московской синеклизы. Из дочетвертичных отложений наибольшее значение имеют известняки нижнего карбона, с поверхности перекрытые чехлом четвертичных отложений: моренными суглинками, песками. Наиболее распространены мореные суглинки, мощностью 20 м, относящиеся к позднее-московскому, реже днепровскому оледенению.

По долине рек, в замкнутых котловинах развиты флювиогляционные отложения микулинского возраста, представленные песками.

Современные отложения представлены пойменным аллювием песчано-суглинистого состава.

Рассматриваемая территория, в целом, благоприятна для сельского хозяйства и строительства на сухих, повышенных участках. Участки неблагоприятные для застроек - это участки пойм, вытянутые узкими полосами и отдельными участками вдоль рек, подвержены сезонному затоплению.

### I.II.6 Месторождения полезных ископаемых

На территории сельского поселения месторождений твердых полезных ископаемых, находящихся в распределенном фонде, нет.

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Варваровка»  на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Деревня Варваровка»  отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III – Особо охраняемые природные территории

IV– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие их категории: государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

Памятники природы

На территории СП «Деревня Варваровка» расположены памятники природы регионального значения.

- «Река Медынка с охранным ландшафтом на расстоянии 300 м в обе стороны от уреза воды», площадь – 1560 га, охранная зона не установлена, правоустанавливающий документ – решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 г. №184 (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 №624);

- «Река Зазулинка с охранным ландшафтом на расстоянии 200 м в обе стороны от уреза воды», площадь – 520 га, охранная зона не установлена,  правоустанавливающий документ – решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 г. №184 (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 №624);

- «Река Мисида с охранным ландшафтом на расстоянии 200 м в обе стороны от уреза воды», площадь – 600 га, охранная зона не установлена,  правоустанавливающий документ -  решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 г. №184 (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 №624);

- «Река Нига с охранным ландшафтом на расстоянии 200 м в обе стороны от уреза воды», площадь – 920 га, охранная зона не установлена,  правоустанавливающий документ -  решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 г. №184 (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 №624).

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 1

| Наименование водоема | Длина, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| река Медынка | 51 | 200 | 50 | 20 |
| река Нига | 23 | 100 | 50 | 20 |
| река Мисида | 15 | 100 | 50 | 20 |
| река Зазулинка | 13 | 100 | 50 | 20 |
| река Дынка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| река Голомановка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Деревня Варваровка»  имеется 1 объект культурного наследия, указанный в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Документ о постановке на госохрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |
| 1. | Братская могила | 22.05.1992г. | дер. Кочубеевка | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 г. №76 |

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – выше обозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности выше обозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного бассейна;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Деревня Варваровка»  отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 4

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии |  |  | Повторяемость |  | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают реки: Медынка, Нига, Мисида, Зазулинка, Дынка, Голомановка. Самая крупная река Медынка.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидимиологичекие требования к качеству почвы», территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

На территории МО СП «Деревня Варваровка»  расположены 2 объекта влияющие на состояние почвенного покрова:

- 1 кладбище- дер. Исаково, площадь 0,58 га, не действующее ;

- 1 ферма -ОАО «МосМедыньагропром».

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 29.01.2016 г. № 189-16 на территории МО СП «Деревня Варваровка», зарегистрированные в установленном порядке скотомогильники (в том числе сибиреязвенные захоронения) отсутствуют.

Так же на территории муниципального образования в дер. Варваровка в 1917 г. было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота (также болел человек), информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанного населенного пункта, необходимо рассмотреть с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области вопрос профилактики рабочего персонала от указанного заболевания, которые будут принимать участие в земляных работах, а в случае обнаружения останков животных (не организованные захоронения) при проведении земляных работ, необходимо немедленно сообщить в комитет ветеринарии (8-4842-57-87-79).

Санитарная очистка территории

Сбор и удаление твердых бытовых отходов с территории сельского поселения осуществляется по договорам заключенным администрацией с ООО «СпецТрансМедынь» г. Медынь на полигон твердых бытовых отходов (ТБО) в г. Медынь.

Для сбора и временного хранения ТБО определены контейнерные площадки в дер. Варваровка - 3 контейнерных площадки по 2 контейнера. Места временного хранения ТБО – имеются при всех учреждениях и предприятиях.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Варваровка. Питьевая вода имеет повышенное содержание природного железа. Окисляясь в водопроводной сети, оно выпадает в воду в виде рыжих хлопьев и ухудшает её вкусовые свойства.

Водоснабжение дер. Варваровка осуществляется от 2 существующих артезианских скважин, 1 водонапорной башни и водоводами. Водопровод - протяженность 3,150 км из полиэтиленовых труб. Радиус зон санитарной охраны 30 метров, производительность - 6-8 м3 /час.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения, водоснабжение осуществляется из колодцев.

Зоны санитарной охраны первого пояса артезианских скважин выдержаны. В настоящее время проект зон санитарной охраны второго и третьего поясов отсутствует.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

По данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения вода в сельском поселении не доброкачественная.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Деревня Варваровка»  формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, высоковольтные линии электропередач, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 5

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |  |  |
| - низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Варваровка»  расположено на территории Медынского района Калужской области. Административный центр сельского поселения – Деревня Варваровка находится в 4 км к северу от города Медынь, 66 км к северо-западу от г. Калуги. Через сельское поселение проходит автомобильная дорога регионального значения общего пользования «Медынь – Верея». В состав сельского поселения «Деревня Варваровка» входят следующие населенные пункты: дер. Варваровка, дер. Александровка, дер. Кочубеевка, дер. Мансурово, дер. Пирово, дер. Согласие, дер. Хвощи, дер. Исаково, дер. Митрохино.

Площадь сельского поселения составляет 9750,10 га, численность населения 236 человека.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2016 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Деревня Варваровка» 2005 года и материалов лесоустройства Медынского лесничества 1991 года.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | 9750,10 | 100 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 2916,25 | 29,91 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 6,65 | 0,07 |
| 3. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0,58 | 0,01 |
| 4. | Земли лесного фонда | 6499,32 | 66,66 |
| 5. | Земли водного фонда | 2,13 | 0,02 |
| 6. | Земли запаса | - | - |
| 7. | Земли населенных пунктов | 325,17 | 3,33 |

На территории сельского поселения есть садоводческие товарищества.

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В таблице 7 представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 7

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |  |
| Жилая | 235,04 |
| Общественно-деловая | 2,79 |
| Сельскохозяйственного использования | 83,66 |
| Производственная | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,75 |
| Рекреационная | 1,91 |
| Особо охраняемых объектов | 0,02 |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 325,17 |
| дер. Варваровка |  |
| Жилая | 63,66 |
| Общественно-деловая | 2,79 |
| Сельскохозяйственного использования | 30,48 |
| Производственная | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,75 |
| Рекреационная | 0,11 |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 98,79 |
| дер. Александровка |  |
| Жилая | 16,0 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 0,89 |
| Производственная | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 16,89 |
| дер. Кочубеевка |  |
| Жилая | 43,88 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 19,5 |
| Производственная | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | 0,02 |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 63,4 |
| дер. Мансурово |  |
| Жилая | 41,73 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 24,88 |
| Производственная | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | 0,88 |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 67,49 |
| дер. Пирово |  |
| Жилая | 19,19 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 7,73 |
| Производственная | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 26,92 |
| дер. Согласие |  |
| Жилая | 17,35 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 17,35 |
| дер. Хвощи |  |
| Жилая | 6,49 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 0,18 |
| Производственная | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 6,67 |
| дер. Митрохино |  |
| Жилая | 15,95 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | 0,92 |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 16,87 |
| дер. Исаково |  |
| Жилая | 10,79 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 10,79 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Деревня Варваровка» по состоянию на 01.01.2012 г. составил 14,0 тыс. м2 общей площади. За последние пять лет было введено в действие 2,5 тыс. м2 общей площади жилых строений. Среднегодовой темп жилищного строительства в период с 2007 года – 490 м2 в год. Жилищная обеспеченность по сельскому поселению составляет 59,3 м2/чел.

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Деревня Варваровка»  обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на среднем уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Деревня Варваровка»  приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2016 г.

Образование и воспитание

Детские дошкольные учреждения. Детского сада на территории МО СП «Деревня Варваровка» - нет. Ближайщие МКДОУ «Детский сад «Колокольчик» в г.Медынь, ул.Луначарского, д.48, МКДОУ «Детский сад «Звездочка»	, г. Медынь, ул. Калинина, д. 36-а.

Общеобразовательные школы. На территории муниципального образования школы нет. Ближайшая МКОУ «Медынская средняя общеобразовательная школа г. Медынь, ул. Володарского, д. 63; ул. Володарского, д. 1 -начальные классы.

Внешкольные учреждения. На территории муниципального образования учреждений такой направленности нет.

Услуги образовательных учреждений более высокого ранга население получает в г.г. Медынь, Малоярославец, Калуга и Москва.

В дер. Варваровка обустроена детско спортивная площадка.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположен один фельдшерско-акушерский пункт в дер. Варваровка, д, 34/2. В районном центре г. Медынь располагается  Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница МО «Медынский район» и районная поликлиника.

Медицинские услуги более высокого ранга население получает в г. Калуга.

Учреждения культуры

На территории поселения расположен Сельский дом культуры (СДК) и библиотека в дер. Варваровка, д. 35 -количество книжного фонда 2000 томов.

Общественные бани

В настоящее время по данным МУПКХ МО «Медынский район» в районе имеются муниципальные  бани, которые располагаются в районном центре г. Медыни по адресу:

ул. Зеленая, д. 12 – с единовременной вместимостью 12 мест,

ул. Цветочная, д.8- с единовременной вместимостью 20 мест.

Прачечная в г. Медынь по улице Советской, д. 1 не функционирует с 1999 года.

Торговля и общественное питание

Торговля в МО СП «Деревня Варваровка» представлена двумя продовольственными магазинами, находящимся в дер. Варваровка. Еще в три деревни — Мансурово, Согласие и Хвощи — два раза в неделю ездит автолавка.

В дер. Варваровка есть хлебопекарня (ИП «Хачатрян»).

Отделения сбербанка, учреждения почтовой связи

В дер. Варваровка, д. 34/1 расположено почтовое отделение Управления федеральной почтовой связи Калужской области.

Отделений банков нет.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Территорию сельского поселения обслуживает пожарная часть Управления Государственной Противопожарной Службы, расположенной в г. Медынь, ул. Митрофанова, д. 2в. (таблица 8):

Таблица  8

| Место дислокации | Оснащение | Количество человек на дому | Количество человек на круглосуточном дежурстве | Функции выполняемые подразделением |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Медынь Пожарная часть № 15 | КАМАЗ, 2 ЗИЛ-131, автолестница | 18 человек | 6 человека | Прикрытие 132 населенных пунктов Медынского района в.т.ч. г. Медынь |

Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно  превышать 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Количество водонапорных башен в поселении -3 (2 – действующие и 1 не действующая). Башни не оборудованы приспособлением для забора воды пожарными автомобилями. Пирсов для забора воды нет.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Варваровка» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

Транспортные связи административного центра сельского поселения «Деревня Варваровка» обеспечивает автомобильная дорога регионального значения общего пользования «Медынь – Верея».

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения

Таблица 9

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км | Покрытие | № технической категории | Средняя ширина,м | Мосты, шт/пм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медынь-Верея | 30,55 | усоверш. | IV | 19,0 | - |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Автодороги, находящиеся в собственности MP «Медынский район»

Таблица 10

| № п/ п. | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование дорог | Протяжённость автодорог, км | Кате- гория дороги | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29 225 ОП МР-044 | д. Варваровка – д. Кочубеевка | 2,5 | V | грунт |
| 2 | 29 225 ОП МР-045 | д. Кочубеевка – д.Хвощи- д. Согласие – д.Александровка- д.Исаково | 10,5 | V | грунт |
| 3 | 29 225 ОП МР-046 | д. Согласие – д. Пирово | 1,5 | V | грунт |
| 4 | 29 225 ОП МР-047 | д. Кочубеевка – д. Митрохино | 3,5 | V | грунт |
| 5 | 29 225 ОП МР-048 | «Медынь – Верея» - д. Мансурово - д. Кочубеевка | 4,0 | V | щебень |
| 6 | 29 225 ОП МР-049 | д. Федоровка – д. Пирово | 2,5 | V | щебень |
|  |  | Всего: | 24,50 |  |  |

Автомобильные дороги общего пользования, являющиеся собственностью

СП «Деревня Варваровка» МР «Медынский район»

Таблица 11

| № п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Кате- гория дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29 225 836 ОП МП-001 | Деревня Варваровка | 4 | V |
| 2 | 29 225 836 ОП МП-002 | Деревня Мансурово | 1 | V |
| 2 | 29 225 836 ОП МП-003 | Деревня Митрохино | 1 | V |
| 4 | 29 225 836 ОП МП-004 | Деревня Александровка | 1 | V |
| 5 | 29 225 836 ОП МП-005 | Деревня Пирово | 2 | V |
| 5 | 29 225 836 ОП МП-006 | Деревня Согласие | 1 | V |
| 7 | 29 225 836 ОП МП-007 | Деревня Исаково | 0,3 | V |
|  |  | Всего: | 10,3 |  |

Автобусные маршруты, проходящие по территории сельского поселения, в основном, обслуживаются машинами Медынского предприятия.

Имеется два автобусных маршрута: «Медынь - Егорье», протяженностью 28 км; «Медынь – Передел», протяженностью 50 км.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети.

На территории сельского поселения автозаправочные станции отсутствуют.

Маршрут «Школьный автобус»

№ 87 «Медынь – Варваровка – Федоровка – Глухово –Кременское – Громыкино – Каляево – Кременское» -138 км,

№ 90 «Романово – Радюкино – Михальчуково – Романово – Варваровка – Романово»-122 км.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт отсутствует, ближайшая железнодорожная станция – ст. Мятлево (Износковский район) на расстоянии 19 км.

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Общая численность постоянного населения СП «Деревня Варваровка» составляет 236 человек (на 01.01.2012 г.).

Гендерная структура поселения характеризуется пониженной долей мужского населения. Доля мужчин в общей численности населения СП «Деревня Варваровка» составляет 47,9%, доля женского населения – 52,1%.

С 2002 года наблюдается снижение численности населения. За последние 10 лет оно уменьшилось на 22 человека, или на 8,5%.

Численность населения сельского поселения

Таблица 12

| Год | Численность населения | Изменение численности | % к предыдущему году |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 258 | - | - |
| 2007 | 250 | -8 | 96,9 |
| 2011 | 246 | -4 | 98,4 |
| 2012 | 236 | -10 | 95,9 |
| 2012/2002 |  | -22 | 91,5 |

Составлено по данным администрации сельского поселения

Около 93% всего населения проживает в центре сельского поселения – дер. Варваровка. В остальных населенных пунктах численность населения менее 10 человек, а дер. Пирово, дер. Исаково и дер. Митрохино не имеют населения. Снижение численности населения за период 2002-2012 г.г. наблюдается во всех населенных пунктах сельского поселения.

Численность населения сельского поселения по населенным пунктам

Таблица 13

|  | 2002 г | 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| Все население | 258 | 236 |
| в том числе: |  |  |
| дер. Варваровка | 230 | 218 |
| дер. Мансурово | 7 | 6 |
| дер. Кочубеевка | 6 | 3 |
| дер. Александровка | 4 | 2 |
| дер. Пирово | - | - |
| дер. Хвощи | 2 | 1 |
| дер. Согласие | 9 | 6 |
| дер. Исаково | - | - |
| дер. Митрохино | - | - |

Составлено по данным администрации сельского поселения

За пятилетний период (с 2007 года) в сельском поселении прослеживаются процессы естественной убыли и миграционного оттока населения. В летнее время население сельского поселения «Деревня Варваровка» увеличивается в три раза, за счёт дачников.

### II. II. Экономическая база и занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Доля трудоспособного населения от  общей численности составила 49%.

Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения. К незанятому населению относятся:

учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся в старших классах дневных школ, училищах, техникумах и высших учебных заведениях;

неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

неработающие инвалиды I и II группы;

безработные, зарегистрированные в службе занятости;

лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу;

неучтенные безработные;

домашние хозяйки.

Трудоспособное население сельского поселения занято в отраслях экономики: сельскохозяйственной и лесной. Но основная отрасль - сельскохозяйственная.

Основными местами приложения труда являются предприятия г. Медынь.

Сельское поселение характеризуется слабой производственной базой.

Производство поселения представлено работой трех предприятий: ООО «Кабина для погрузчиков», ИП «Хачатрян» - хлебопекарня. Здесь расположена одна из ферм и пахотные угодья ОАО «МосМедыньагропром».

Кроме этого, сельское хозяйство на территории поселения представлено личными подсобными хозяйствами граждан и фермерскими хозяйствами.

Дальнейший сценарий развития производства на территории сельского поселения относится к вопросам деятельности хозяйствующих субъектов и не нуждается в регулировании Генеральным планом сельского поселения, за исключением обособления функциональных производственных зон с учетом законодательства по территориальному планированию и выявленных ограничений.

### II.III Инженерно-техническая база

### II.III.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Варваровка.

Водоснабжение дер. Варваровка осуществляется от 2 существующих артезианских скважин, 1 водонапорной башни и водоводами. Водопровод - протяженность 3,150 км из полиэтиленовых труб. Радиус зон санитарной охраны 30 метров, производительность - 6-8 м3 /час.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения, водоснабжение осуществляется из колодцев.

Централизованной системы канализации нет.

Зона санитарной охраны первого пояса артезианской скважины выдержана. В настоящее время проект зон санитарной охраны второго и третьего поясов отсутствует.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Количество водонапорных башен в поселении - 3, 2 – действующие и 1 не действующая. Башни не оборудованы приспособлением для забора воды пожарными автомобилями.

### II.III.2 Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение осуществляется от ГРС Кондрово – ГРС Порослица. В настоящее время газифицирована дер. Варваровка. Существующая индивидуальная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

В остальных населенных пунктах население использует для газоснабжения индивидуальные газовые баллоны, отопление печное.

Подлежащие газификации природным газом от ГРС Кондрово – ГРС Порослица- дер. Мансурово, дер. Исаково.

Существующая ГРС Кондрово получает газ от магистрального газопровода Дашава-Киев-Брянск-Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1971 году. Его протяженность – 3,7 км.; сталь и диаметром – 219 мм, длиной – 0,5 км, толщина стенки – 6 мм, сталь; проектное давление – 55,0 кгс/см², проектная производительность – 236,5 млн. м³/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

- давлением на выходе 12 кгс/см² (диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм, сталь).

- давлением на выходе 6 кгс/см² (диаметр 168 мм, толщина стенки 4,5 мм, сталь).

### II.III.3 Электроснабжение и связь

Электроснабжение поселения осуществляется путем подачи электроэнергии через линии электропередач ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ. Потребители поселения получают электроэнергию от ПС «Медынь»110/35/10 кВ и ТП 10/04 кВ.

Потребителями электроэнергии, на рассматриваемой территории, являются: коммунально-бытовые предприятия, население, предприятия и объекты строительства.

Распределение электроэнергии по потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существующие распределительные сети ЛЭП 10 (6) кВ разветвленные и имеют большую протяженность.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи общего пользования предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком». Количество установленных стационарных телефонных аппаратов – 7. Кроме этого, в населенных пунктах сельского поселения подключены универсальные таксофоны. Установлены таксофоны в деревнях: Варваровка, Мансурово, Согласие, Хвощи.

Услуги мобильной связи на территории поселения предоставляют операторы «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле 2».

Телевидение и радиофикация

Услуги эфирного телевизионного вещания и радиовещания на территории поселения предоставляет филиал ФГУП РТРС «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных и радиопрограмм, в том числе телеканалов: «Первый канал» (5 ТВК), «ТК Россия» (11 ТВК), «Культура» (30 ТВК), «Ника-ТВ» (37 ТВК); радиоканалов:«Юность» (68,03 МГц), «Маяк» (69,95 МГц), «Радио России (71,6 МГц), «Ника-FM» (73,52 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Медынь. На территории поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

В дер. Варваровка расположено почтовое отделение Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений, продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции, выплата (доставка) пенсий и социальных пособий, прием коммунальных и других видов платежей, подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

2. Федеральный закон от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ".

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований по описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Схемы территориального планирования Медынского района, 2007-2016 г.

15. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

16.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

17.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

18.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, С-Пб., 2002 г.

19.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

20.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

21.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

22.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

23.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

24.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

25.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

26. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

27.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

28. Схема территориального планирования Калужской области, 2009-2015гг.