Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 16-05 от 19 января 2016 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» муниципального района «Медынский район» Калужской области Положения по территориальному планированию (читать в новой редакции) Калуга 2016 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 16-05 от 19 января 2016 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» муниципального района «Медынский район» Калужской области Положения по территориальному планированию (читать в новой редакции) Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2016 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	4

ВВЕДЕНИЕ	6

I. Цели и задачи территориального планирования	7

II. Перечень мероприятий по территориальному планированию	8

II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения	8

II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения	10

II.1.3 Мероприятия по демографической структуре сельского поселения	14

II.1.4 Мероприятия по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры	15

II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания	16

II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории	18

II.1.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	20

II.1.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	22

II.1.9 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды	25

II.1.10 Мероприятия по санитарной очистке территории	28

II.1.11 Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения	30

II.1.12 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	31

Список используемой литературы:	36

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» Медынского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» Медынского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» Медынского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» Медынского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» Медынского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» Медынского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» Медынского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.5 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» Медынского района Калужской области | 1:20000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |  |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» Медынского района Калужской области | 1:20000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» Медынского района Калужской области | 1:20000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» Медынского района Калужской области | 1:20000 |

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка» Медынского района (МО СП «Деревня Варваровка», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений, городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244 и Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 16-05 от 19 января 2016 года.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Положения о территориальном планировании в текстовом виде включают в себя:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты в составе материалов по территориальному планированию:

- карта границ населенных пунктов;

- карта функционального зонирования территории;

- карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

# I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельности, определяющий направления развития муниципального образования сельского поселения «Деревня Варваровка»; ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные аспекты: транспортная доступность, надежность и развитость инфраструктуры, экологическая безопасность и др.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития населенных пунктов в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач улучшения качества сельской среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

- развитие и преобразование функционально-планировочной структуры поселения;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения в сфере социального и культурно-бытового обслуживания;

- повышение качества жилищного фонда поселения;

- сохранение объектов исторического и культурного наследия;

- улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды;

- санитарная очистка территории;

- предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- инженерная подготовка территории.

Генеральный план муниципального образования разработан на следующие проектные периоды:    I этап (первая очередь) – 2022 г.

II этап (расчетный срок) – 2037 г.

# II. Перечень мероприятий по территориальному планированию

### II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения

Границы и статус сельского поселения «Деревня Варваровка»  установлены Законом Калужской области № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области» от 5 июля 2006 года и Законом Калужской области № 369-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц "Думиничский район", "Кировский район", "Медынский район", "Перемышльский район", "Сухиничский район", "Тарусский район", "Медынский район", и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, муниципального района» от 1 ноября 2004 года.

Площадь сельского поселения составляет 9750,10 га.

Проектом генерального плана предлагается провести следующие мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения:

-перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения, общей площадью 1,71 га, под инвестиционный проект.

Баланс земель территории сельского поселения

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | га | 9750,1 | 9750,1 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 2916,25 | 2914,54 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | га | 6,65 | 8,36 |
| 3. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0,58 | 0,58 |
| 4. | Земли лесного фонда | га | 6499,32 | 6499,32 |
| 5. | Земли водного фонда | га | 2,13 | 2,13 |
| 6. | Земли запаса | га | - | - |
| 7. | Земли населенных пунктов | га | 325,17 | 325,17 |
| дер. Варваровка |  |  |  |  |
| 7.1 | Площадь населенного пункта | га | 98,79 | 98,79 |
| дер. Александровка |  |  |  |  |
| 7.2 | Площадь населенного пункта | га | 16,89 | 16,89 |
| дер. Кочубеевка |  |  |  |  |
| 7.3 | Площадь населенного пункта | га | 63,4 | 63,4 |
| дер. Мансурово |  |  |  |  |
| 7.4 | Площадь населенного пункта | га | 67,49 | 67,49 |
| дер. Пирово |  |  |  |  |
| 7.5 | Площадь населенного пункта | га | 26,92 | 26,92 |
| дер. Согласие |  |  |  |  |
| 7.6 | Площадь населенного пункта | га | 17,35 | 17,35 |
| дер. Хвощи |  |  |  |  |
| 7.7 | Площадь населенного пункта | га | 6,67 | 6,67 |
| дер. Митрохино |  |  |  |  |
| 7.8 | Площадь населенного пункта | га | 16,87 | 16,87 |
| дер. Исаково |  |  |  |  |
| 7.9 | Площадь населенного пункта | га | 10,79 | 10,79 |

### II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения

В Генеральном плане предлагается перевод земель  представленных в таблице № 2.

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения

Таблица 2

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Планируемое использование | Собственник земельного участка | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40:14:070506:1 | 0,66 | реализация инвестиционного проекта | частная | 2016-2018 |
| 40:14:070506:10 | 1,05 | реализация инвестиционного проекта | муниципальная | 2016-2018 |
|  | 1,71 |  |  |  |

Параметры функциональных зон населенных пунктов сельского поселения на расчётный срок

Таблица 3

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |  |  |
| Жилая | 235,04 | 235,04 |
| Общественно-деловая | 2,79 | 2,79 |
| Сельскохозяйственного использования | 83,66 | 83,66 |
| Производственная | - | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,75 | 1,75 |
| Рекреационная | 1,91 | 1,91 |
| Особо охраняемых объектов | 0,02 | 0,02 |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 325,17 | 325,17 |
| дер. Варваровка |  |  |
| Жилая | 63,66 | 63,66 |
| Общественно-деловая | 2,79 | 2,79 |
| Сельскохозяйственного использования | 30,48 | 30,48 |
| Производственная | - | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,75 | 1,75 |
| Рекреационная | 0,11 | 0,11 |
| Особо охраняемых объектов | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 98,79 | 98,79 |
| дер. Александровка |  |  |
| Жилая | 16,0 | 16,0 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | 0,89 | 0,89 |
| Производственная | - | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | - | - |
| Особо охраняемых объектов | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 16,89 | 16,89 |
| дер. Кочубеевка |  |  |
| Жилая | 43,88 | 57,45 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | 19,5 | 5,93 |
| Производственная | - | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | - | - |
| Особо охраняемых объектов | 0,02 | 0,02 |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 63,4 | 63,4 |
| дер. Мансурово |  |  |
| Жилая | 41,73 | 57,32 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | 24,88 | 9,29 |
| Производственная | - | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | 0,88 | 0,88 |
| Особо охраняемых объектов | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 67,49 | 67,49 |
| дер. Пирово |  |  |
| Жилая | 19,19 | 19,19 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | 7,73 | 7,73 |
| Производственная | - | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | - | - |
| Особо охраняемых объектов | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 26,92 | 26,92 |
| дер. Согласие |  |  |
| Жилая | 17,35 | 17,35 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | - | - |
| Производственная | - | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | - | - |
| Особо охраняемых объектов | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 17,35 | 17,35 |
| дер. Хвощи |  |  |
| Жилая | 6,49 | 6,49 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | 0,18 | 0,18 |
| Производственная | - | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | - | - |
| Особо охраняемых объектов | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 6,67 | 6,67 |
| дер. Митрохино |  |  |
| Жилая | 15,95 | 15,95 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | - | - |
| Производственная | - | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | 0,92 | 0,92 |
| Особо охраняемых объектов | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 16,87 | 16,87 |
| дер. Исаково |  |  |
| Жилая | 10,79 | 10,79 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | - | - |
| Производственная | - | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | - | - |
| Особо охраняемых объектов | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 10,79 | 10,79 |

Перечень мероприятий по территориальному планированию в отношении объектов регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области

Таблица 4

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использова- ния территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Объект капитального строительства в области газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.Строительство газораспределительных газопроводов |  |  |  |  |  |  |
| II-5.1.1. (20-7-1) | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределительных газопроводов | 6,0км | дер.Исаково –граница СП «Село Кременское», МО СП «Деревня Варваровка», Медынский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| II-5.1.1. (20-7-2) |  | Строительство распределительных газопроводов | 0,7км | дер.Мансурово –существующий газопровод, МО СП «Деревня Варваровка», Медынский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5.1.3. Строительство газорегуляторных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| II-5.1.3. (46-7-1) | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | дер.Исаково, МО СП «Деревня Варваровка», Медынский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| II-5.1.3. (46-7-2) |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | дер.Мансурово, МО СП «Деревня Варваровка», Медынский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |

### II.1.3 Анализ и планирование демографической структуры сельского поселения

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 236  чел. В процессе реализации генерального плана МО СП «Деревня Варваровка» возможно увеличение численности населения до 279 человек. В поселение будут переезжать жители других населенных пунктов, в связи с жилищным строительством на территории поселения.

Проектом принят стабилизационно-оптимистический вариант перспективной численности населения, предполагающий прирост населения за счет сезонного населения, увеличения рождаемости, миграции населения.

МО СП «Деревня Варваровка»

Этапы                                                                                     Численность населения

Современное состояние                                                                 236 человек

Первая очередь                                                                                256 человек

Расчетный срок                                                                                279 человек

### II.1.4 Мероприятия по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

Основной целью жилищной политики поселения является формирование полноценной деревенской среды – комфортных условий проживания всех групп населения.

Для достижения основной цели жилищной политики, выдвинутой национальной и федеральными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

• сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

• ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

• формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации.

Генеральным планом предполагается компактное развитие селитебной территории без увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, размер приусадебных участков принимается от 10 соток на один участок.

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество домов | Общая площадь домов, м2 | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка индивидуальными жилыми домами |  |  |  |
| 1. | дер. Варваровка | 11 | 1650 | Первая очередь |
| 2. | дер. Кочубеевка | 15 | 2250 |  |
| 3. | дер. Мансурово | 20 | 3000 |  |
|  | Итого: | 46 | 6900 |  |

### II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

В связи с прогнозируемым увеличением численности необходимо на первую очередь в дер. Варваровка:

- Капитальный ремонт ФАП.

- Капитальный ремонт дома культуры.

- Строительство магазина в дер. Варваровка.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Территорию сельского поселения обслуживает пожарная часть Управления Государственной Противопожарной Службы, расположенной в г. Медынь, ул. Митрофанова, д. 2в. (таблица 6):

Таблица  6

| Место дислокации | Оснащение | Количество человек на дому | Количество человек на круглосуточном дежурстве | Функции выполняемые подразделением |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Медынь Пожарная часть № 15 | КАМАЗ, 2 ЗИЛ-131, автолестница | 18 человек | 6 человека | Прикрытие 132 населенных пунктов Медынского района в.т.ч. г. Медынь |

Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно  превышать 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Количество водонапорных башен в поселении - 3, 2 – действующие и 1 не действующая. Башни не оборудованы приспособлением для забора воды пожарными автомобилями. Пирсов для забора воды нет.

На первую очередь необходимо оборудовать все водонапорные башни  приспособлениями для отбора воды пожарной техникой, предлагается оборудовать  площадки (пирсы) для забора воды пожарной техникой в следующих населенных пунктах: дер. Согласие, дер. Кочубеевка, дер. Мансурово. Площадки (пирсы) должны быть с твердым покрытием размером не менее 12*12 м и приспособлены для установки пожарных автомобилей и забора воды.

Размещение и строительство объектов культурно-бытового обслуживания должно производиться в соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» и другими действующими нормативно-правовыми актами.

### II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с Земельным Кодексом РФ (глава 15) и Градостроительным Кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, а также лесопарков.

В Проекте генерального плана предусмотрены соответствующие мероприятия на первую очередь:

-обеспечение бесперебойного освещения улиц в ночное время, установка новых фонарей уличного освещения;

-проведение комплекса работ по озеленению населённых пунктов, в том числе:

- опиловка усыхающих крон деревьев и удаление полностью высохших деревьев;

- посадка деревьев и кустарников;

- устройство клумб и их полив в летнее время;

- уборка сорной растительности (окашивание);

-содержание в надлежащем виде мест захоронения и их ограждений;

-захоронение невостребованных трупов;

-доведение адресного хозяйства до состояния соответствующего нормативам;

-ликвидация несанкционированных свалок в населённых пунктах поселения;

-текущий ремонт братских воинских захоронений, павильонов автобусных остановок в населенных пунктах;

-благоустройство детских площадок;

-устройство детских площадок, тротуаров;

- устройство контейнерных площадок.

На расчетный срок:

Восстановление и реабилитация основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долин малых рек и ручьев.

### II.1.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Транспортное сообщение сельского поселения на расчетный срок обеспечивается автомобильным транспортом, в роли общественного транспорта используется автобус, автобусные маршруты обеспечивают связь поселения с городами Медынь, Калуга, Малоярославец.

Улично-дорожная сеть СП «Деревня Варваровка» представлена щебеночным покрытием. В населенных пунктах требуется реконструкция дорожного покрытия.

Перечень мероприятий территориального планирования и этапы их реализации по развитию транспортной инфраструктуры

Таблица 7

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция |  |
| 1.1 | Центральные улицы всех населенных пунктов сельского поселения | Расчетный срок |
| 1.2 | Строительство новых дорог в районах новой жилой застройки | Первая очередь |
| 2. | Устройство дорог с грунтовым покрытием |  |
| 2.1 | Провести ремонт дорог, грунтовые дороги посыпать гравием и поддерживать в проезжем состоянии. | Первая очередь |
| 3. | Устройство парковок и автостоянок |  |
| 3.1 | На территориях нового жилищного строительства | Первая очередь |
| 3.2 | Около существующих общественных зданий сельского поселения | Первая очередь |

На участках планируемой жилой застройки предлагается дифференциация улиц по транспортному назначению с подразделением на следующие категории:

- магистральные улицы в жилой застройке шириной 20 м;

- улицы в жилой застройке 15 метров;

- проезды шириной 10 м.

### II.1.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

- Размещение объектов нового строительства на территориях населенных пунктов сельского поселения будет осуществляться на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и объектов археологического наследия.

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – выше обозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности выше обозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией МО СП «Деревня Варваровка» МО МР «Медынский район» о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 г.   № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

### II.1.9 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды сельского поселения:

- предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадок строительства;

- предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод;

- во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов;

- при строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

1. Увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог.

2. Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

3. Развитие экологического каркаса путем озеленения существующих санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ).

3. Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пыле-газо-очистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

1. Развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых.

2. Благоустройство мест массового отдыха населения.

3. Мероприятия на реках, прудах и родниках (проведение расчистки русел от наносов и растительности, дноуглубительные работы восстановление дренирующей способности рек, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния).

4. Разработка необходимой документации и проведение работ  по расчистке, каптажу и обустройству родников.

5. Обустройство водоохранных зон и прибрежно-защитных полос. Предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования, другие мероприятия на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

6. На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

7. Водоснабжение новой жилой застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов, допускается устраивать автономно - для одно-двухэтажных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Для улучшения состояния почв необходимо:

1. Совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

2. Проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнение химическими токсикантами.

3. Организация системы управления отходами производства и потребления.

4. Внедрение технологий утилизации отходов производства и потребления.

5. Защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами.

6. Рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов.

7. Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений.

8. Создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

9. Реализация комплекса мероприятий, направленных на рациональное использование земель.

Основные санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и оздоровительные мероприятия:

1. Обеспечение нормируемых СЗЗ при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2. Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие фермы);

-коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО);

3. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- от магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

### II.1.10 Мероприятия по санитарной очистке территории

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов, на расчетный срок, должна включать в себя следующие мероприятия:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов и их обезвреживание и утилизацию (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система должна включать подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов на расчетный срок составят 390,6 м3 в год, норматив накопления бытовых отходов для поселения с учетом общественных зданий равен 1400-1500л на 1 чел. в год.

Прогнозируемое накопление отходов за 1 день = 1,07 м³.

При условии, что вывоз мусора будет осуществляться каждый день, можно рассчитать  количество контейнеров для сбора и временного хранения мусора (средний объем 0,75м³)

Количество контейнеров – 6 шт.

5. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа несменяемых контейнеров объемом 0,75 м³, но не более 5.

6. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

7. Мусор с территорий и уличных мест должен вывозиться на полигон твердых бытовых отходов (ТБО). В перспективе на усовершенствованный полигон.

Периодичность вывоза ТБО должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5̊С) и ежедневно в теплое время года.

На полигон твердых бытовых отходов поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий.

На первую очередь необходимо провести расчёт количества контейнерных площадок в жилищном фонде и возле объектов инфраструктуры в населённых пунктах.

### II.1.11 Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения

По данным администрации МО СП «Деревня Варваровка» на территории сельского поселения расположено 1 сельское кладбище в дер. Исаково - закрытое.

Захоронения осуществляются на территории соседних поселений МО СП «Село Кременское» и МО ГП «Город Медынь».

### II.1.12 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение дер. Варваровка в существующей застройке предусматривается от существующих скважин и водонапорной башни.  Остальные населенные пункты от колодцев.

Основной упор при развитии сельской системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь – в жилой застройке.

Трассировки водопроводов и магистральных сетей производится по улицам с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных систем.

Для  водопроводов и сетей применены неметаллические трубы и из полиэтилена высокого и низкого давления (ПЭ 80, SDR 13.6 – 110, 160; ПЭ 80, SDR 13.6 – 40 ГОСТ 18599 – 2001).

Расчетные расходы воды на расчетный срок представлены в таблице 8.

Таблица 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные сроки | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расходы водопотребления и водоотведения, м3/сут |  |  |
|  |  | Водопотребление | Водоотведение (среднесуточное) | Водопотребление максимальное суточное, К= 1,2 |
| Современное население | 250 | 59 | 59 | 70,8 |
| Первая очередь(2023г) | 250 | 64 | 64 | 76,8 |
| Расчетный срок (2038г) | 250 | 69,75 | 69,75 | 83,7 |

Проектом предлагается  использование автономных очистных установок с многоступенчатой (глубокой) биологической очисткой (SBR-реакторы). Такие установки заводского изготовления не зависят от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Важнейшим достоинством установок с глубокой биологической очисткой является отсутствие загрязнения участка. Аэрационные станции глубокой биологической очистки, в отличие от септиков не накапливают загрязнения, а осуществляют очистку, которая достигает 98% и очищает сточные воды без применения дополнительных химикатов. В таких установках сочетается биологическая очистка с процессом мелкопузырчатой аэрации (искусственная подача воздуха) для окисления составляющих сточной воды, что ускоряет биологическую переработку и повышает степень очистки.

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение осуществляется от ГРС Кондрово – ГРС Порослица. В настоящее время газифицирована дер. Варваровка.

В остальных населенных пунктах население использует для газоснабжения индивидуальные газовые баллоны, отопление печное.

Подлежащие газификации природным газом от ГРС Кондрово – ГРС Порослица - дер. Мансурово и дер. Исаково. Строительство распределительных газопроводов общей протяженностью 6,7 км и газорегуляторных пунктов.

Электроснабжение

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства на первую очередь необходимо выполнение следующих мероприятий:

-строительство новых трансформаторных подстанций на  территориях  нового строительства;

-реконструкция с заменой трансформаторов на более мощные;

-реконструкция существующих трансформаторных подстанций;

-реконструкция существующих сетей;

-повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

-проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

-строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей и иных объектов.

Расчет электрических нагрузок на расчетный срок приведен в таблице 9.

Таблица 9

| Расчетные сроки | Нагрузка, МВт |
| --- | --- |
| Современное население | 0,142 |
| Первая очередь(2023г) | 0,154 |
| Расчетный срок (2038г) | 0,167 |

Связь

Развитие телефонной сети населенных пунктов предусматривает наращивание номерной емкости телефонных станций с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования.

Перечень мероприятий территориального планирования по обеспечению инженерной инфраструктурой территории сельского поселения

Таблица 10

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение и водоотведение |  |
| 1.1 | Реконструкция систем водоснабжения. | Первая очередь |
| 1.2 | Оборудовать все водонапорные башни приспособлениями для отбора воды пожарной техникой | Первая очередь |
| 1.3 | Оборудовать площадки (пирсы) для забора воды пожарной техникой в следующих населенных пунктах: дер. Согласие, дер. Кочубеевка, дер. Мансурово | Первая очередь |
| 1.4 | Строительство систем водоснабжения на площадках нового строительства | Первая очередь |
| 1.5 | На площадках нового строительства малоэтажного усадебного типа и существующей жилой застройки рекомендуются применять локальные очистные сооружения - комплексы емкостей (водонепроницаемые септики) | Первая очередь |
| 2. | Электроснабжение |  |
| 2.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций | Первая очередь |
| 2.2 | Строительство новых трансформаторных подстанций на участках нового строительства | Первая очередь |
| 2.3 | Строительство линий электропередач 10 кВ., 0,6 кВ., 0,4 кВ на участках нового строительства | Первая очередь |
| 2.4 | Проведение капитального ремонта линий электропередач, системы электроснабжения сельского поселения | Расчётный срок |
| 2.5 | Перевод на энергосберегающие технологии частных домовладений, использование энергосберегающего освещения и приборов | Расчётный срок |
| 2.6 | Предусмотреть резервное электроснабжение объектов водоотведения | Первая очередь |
| 3 | Газоснабжение и теплоснабжение |  |
| 3.1 | Строительство газорегуляторных пунктов в населенных пунктах: дер. Мансурово и дер. Исаково охранная зона до 100 м | Первая очередь |
| 3.2 | Строительство распределительных газопроводов общей протяженностью 6,7 км, охранная зона до 100 м | Первая очередь |
| 3.3 | Газификация населённых пунктов | Расчётный срок |
| 3.4 | Уровень газификации сельского поселения довести до 100 % | Расчётный срок |
| 4. | Связь |  |
| 4.1 | Увеличение мощности существующих удаленных цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры бесполосного широкополосного доступа | Расчётный срок |
| 4.2 | Развитие транспортной сети SDH, MPLS на базе ВОЛС | Расчётный срок |
| 4.3 | Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет» | Первая очередь |
| 4.4 | Развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения площади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи | Первая очередь |

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

2. Федеральный закон от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ".

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований по описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Схемы территориального планирования Медынского района, 2007-2014 г.

15. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

16.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

17.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

18.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, С-Пб., 2002 г.

19.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

20.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

21.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

22.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

23.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

24.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

25.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съёмки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

26. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

27.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

28. Схема территориального планирования Калужской области, 2009-2015гг.

Номер муниципального образования СП «Деревня Варваровка» в МР «Медынский район» на карте границ муниципальных образований СТП «Калужской области»